| 序号 |  | 参数要求内容 |
| --- | --- | --- |
| 硬件类参数 |  | CPU：八核处理器，主频≥2.3 GHz |
|  |  | 内存：≥8GB RAM |
|  |  | 存储：≥128GB ROM |
|  |  | 操作系统：Android 13或以上 |
|  |  | 屏幕：≥6.1英寸多点触控电容屏，分辨率≥1560*720，康宁大猩猩玻璃面板 |
|  |  | 电池容量：≥ 5800 mAh（提供UN38.3测试报告），支持18W及以上快充功能，电池通过CQC GB 31241-2022标准认证 |
|  |  | 接口：USB Type-c 2.0 ，支持Type-c耳机 |
|  |  | 无线局域网：IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax，2.4G及5G 双频段 支持WIFI 6协议 |
|  |  | 广域网：全系列标配联通、电信，移动5G/4G/3G/2G全网通，5G双卡双待，支持各大运营商物联网卡 |
|  |  | NFC：标配NFC功能，通讯频率：13.56Mhz RFID，通讯协议：ISO14443A/B, ISO15693, ISO18000-3, Mifare, FeliCa RF, Kovio, NFC Forum Type1-4 Tags |
|  |  | 蓝牙：Bluetooth 5.2 |
|  |  | 提醒模式：提示音，多颜色LED，振动 |
|  |  | 键盘：音量键，开关机键，左右扫描键, 屏幕3个触摸按键，为便于消毒，正面不得使用物理按键 |
|  |  | 扫描引擎：配备与PDA同品牌扫描引擎，支持一维、二维码扫描，支持批量扫描、中心点扫描，OCR功能；为提高防护性能，扫描引擎需完全内置于机身，不得采用突出机身的设计； |
|  |  | 扫描速度: ≤30ms |
|  |  | 传感器：支持距离感、光感、地磁、加速传感器、陀螺仪 |
|  |  | 机身防护设计：为保护屏幕及内部结构，机身四角应具备橡胶（非塑料材质，不借助额外保护套）缓冲设计 |
|  |  | 跌落高度：6个面不超过 1.5米的水泥地面跌落（六个面各一次） |
|  |  | 防护等级：IP67 |
|  |  | 卫星定位功能：同时具备GPS+北斗+GLONASS+Galileo+AGPS定位 |
|  |  | 摄像头：前置摄像头≥800万像素，为保证设备安全使用，前置摄像头支持人脸解锁；后置摄像头≥ 1300 万像素，支持自动对焦和闪光灯，主摄像头位于机身背部方便取景 |
|  |  | 重量：≤290g克（配备最高容量电池状态下） |
|  |  | 工作温度：-20℃～50℃ |
|  |  | 储存温度：-30℃～60℃ |
|  |  | 湿度 5%～95%（无冷凝） |
|  |  | 医用可消毒外壳：外壳可耐受医用酒精，次录酸钠溶液，卡瓦液溶液，伽玛消毒湿巾，Sani-Cloth AF3一次性杀菌湿巾，Metrex 卡瓦布消毒湿巾，过氧化氢溶液，异丙醇溶液，即时手部消毒湿巾擦拭 |
|  |  | 医用抗菌外壳：具备抗菌外壳，抗菌种类大肠杆菌，金黄色葡萄糖球菌 |
|  |  | - 外壳消毒后无刺激：设备消毒后材质不会刺激皮肤 |
|  |  | 为保证医护人员日常简便使用，设备具有屏幕悬浮按钮功能，能实现如下功能：自定义为扫描，手电筒，HOME键，自定义信息可支持科室信息系统显示功能（可在任意界面下浮动显示科室，设备所有者信息） |
|  |  | 为保证设备使用持续性，设备支持电池寿命监测：配备内置智能芯片的电池组，不借助第三方软件可识别电池生产日期，批次信息，放电次数，电池温度，当前电压，当前容量 |
|  |  | 为保证设备安全使用，设备需具备桌面指定功能管理：设备配有专用桌面应用可指定使用APP与系统功能，不可随意退出安全桌面，保证设备安全使用 |
|  |  | 升级管理：支持在线升级，离线包升级内核，提供升级管理功能 |
|  |  | 应用安装管理：能对PDA应用程序安装，卸载进行管理 |
|  |  | 设备内置日常工具、如一键清理内存，NTP时间设置，当前屏幕锁定防误触、锁定USB只充电功能、WIFI高级设定信号漫游等。 |
|  |  | 白名单：设备内置白名单功能，不借助第三方软件即可实现软件、WIFI、蓝牙等黑白名单设置 |
| 认证 |  | CCC认证、入网许可证等 |