项目名称：甘洛县人民医院PACS存储采购项目

一、系统采购内容

| 序号 | 名称 | 主要参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存储系统 | 1、存储硬件配置要求：控制器数量≥2个，盘位数量≥12个，企业级硬盘单块容量≥6TB，RAID6模式下实际可用容量≥48T，缓存容量≥64GB；FC主机接口≥8个16Gb FC，可扩展FC、万兆、千兆、FCoE主机接口，支持RAID1、5、6、10等，标配BBU+Flash，本地复制（快照、卷镜像、卷克隆、卷备份、迁移）、自精简、QoS、DRAID.功能； 2、软件支持功能要求：具备虚拟化环境下的备份恢复、复制和CDP功能。无代理方式备份、复制虚拟机及关键应用（Oracle、 SQL Server等应用），可以确保关键应用的一致性。支持对备份I/O进行设置，以确保数据保护作业不会影响生产业务，支持强化的 Linux 存储库。(需提供产品使用配置界面截图或产品彩页功能截图证明并加盖公章);使用原生不可变的备份存储库确保数据安全，防止病毒软件恶意加密和删除，自动验证备份映像和复制副本以确保虚拟机和应用程序是否可正常恢复及是否含有病毒，无需人工干预. 自动检查相应虚拟机，操作系统和应用程序来确保可安全恢复性.验证报告邮件可配置为自动向管理员发送； 3、融合现有PACS服务器、存储节点及相关设备，并按要求完成节点系统并行部署； 4、将现有的业务系统平稳的迁移到本次新增存储系统中，迁移过程中业务不中断，最终能达到在线实时迁移的目的。 | 1 | 套 |

二、售后服务

1、要求供应商提供原厂的三年维保及上门服务（从完成项目终验开始计算），维保期内提供所投软硬件的原厂保修和升级，要求每月定期进行一次现场巡检服务，确保硬件的稳定性和数据完整性，可提供巡检报告，不再收取费用。

2、维保及上门服务响应时间为365天，7×24小时。电话报修后，原厂技术人员24小时内上门服务，一般性故障24小时内排除故障；严重故障，免费提供备用方案和设备，24小时内帮助采购人恢复关键业务。若需要更换设备，需要更换的备件24小时内到达现场（上门售后服务工程师需随身携带备品备件及其他所需部件，必要时需随身携带备机）。

3.培训要求：供应商须对采购人进行免费培训和技术支持。